V160-TEACH1 V160特殊玻璃彩繪教學-入門技巧. 藝術也可以很居家, 很休閒! 取材自透明的玻璃或水晶製品,利用彩繪; 或是型染的方式,您便可輕易地製作出有如法國藝術風格般的作品, 有別一般的玻璃製品, 您只須一般烤箱及160度低溫燒烤, 即可呈現出染色玻璃的效果,而且可以洗滌及防曬,有 30色顏料;10色勾邊筆及18色色筆可供您選擇,輕鬆的製作屬於您的法國風玻璃水晶藝術品,就從Vitrea160特殊 玻璃顏料開始吧! 適用範圍; 玻璃及水晶染色. 特色; 經160度C烤箱燒烤40分後,呈現染色玻璃效果,完全燒烤後,可加清潔劑洗滌.. 染色玻璃 彩繪程序; 1.彩繪前先將器皿澈底洗淨,可使用酒精使其無油塵.將顏料均勻攪拌,如欲稀釋顏料,可添加V160專用稀釋液Diluent/Thinner (不可用水稀釋).顏料可互相混色. 建議選用軟毛平筆(CASIS,較無筆觸),以橫向平塗(不要中斷),即能產生染色玻璃效果(建議稀釋比例3:1,顏料3,稀釋液1). 2.待顏料乾後, 使用勾邊膠筆(Relief)裝飾點綴. 3.待所有顏料完全乾後約24小時 (未乾即烘烤易使作品於烘烤過程產生氣泡), 將作品放入尚未開始加熱烤箱中,設定溫度160度c,待溫度達160度c時,恆溫烘烤40分 (烘烤過久,會使作品焦黃),然後打開烤箱散熱,待完全冷卻後,再將作品取出.(未冷卻時取出作品會因內外溫差大,容易使作品龜裂). 特別說明: 1.完全燒烤後,可用一般清潔劑清洗.建議仍作裝飾使用,食物或口觸區應避免彩繪 2.如欲更換或修改圖案,烘烤前可清除(使用水或酒精) 3.如欲換畫具宜使用專用稀釋液Diluent/Thinner較易清洗. 4.如使用膠筆時,須將作品放置二天後再烘烤.. 顏色; 20色透明亮面(Gloss) 10色透明霧面(Frosted). 可搭配商品; 10色玻璃膠筆Outliners –勾邊或裝飾使用,作為勾邊膠筆時,須待30分乾後再填入顏色. 18色玻璃專用色筆Felt Tip Pens – 方便兒童上色,可配合轉盤彩繪. 稀釋液(Diluent) -稀釋淡化顏料或洗筆. 亮光調合劑(Gloss Medium) –添加於顏料中可使顏料變淺. 珠光調合劑(Iridescent Medium) -添加於顏料中可產生珠光效果. 霧面調合劑(Frosted Medium) -添加於顏料中可產生有色毛玻璃效果,或可單獨使用產生自然毛玻璃效果. 龜裂調合劑(Crackling Medium Phrase #2) 筆具 - CASIS軟毛筆,較無筆觸,尤適合染色玻璃彩繪. 應用技巧; 彩繪或型染;海綿拍印;刮畫法;彩繪玻璃點畫法. 容量包裝; 45ml..